全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区比赛

2016年竞赛命题要求和评分细则

(竞赛项目III)

根据教育部、财政部关于批准2010年度大学生竞赛资助项目的通知（教高司函〔2010〕13号）、四川省教育厅关于公布2014年省级大学生竞赛项目的通知(川教函〔2014〕152号)、2016年度全国大学生工程训练综合能力竞赛组委会的竞赛命题和赛项安排的说明，以及《全国大学生程训练综合能力竞赛四川赛区章程》等指导性文件，四川赛区组委会决定2016年四川赛区比赛命题与第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛命题基本保持一致。

1．竞赛主题

本届竞赛主题为：“无碳小车越障竞赛”。

自主设计一种符合本命题要求的小车，经赛场内外分步制作完成， 并进行现场竞争性运行考核。

本题目是在往届工程训练综合能力竞赛无碳小车命题基础上的修改，保留了重力势能驱动行进的特点，增加了自主寻迹避障转向控制功能，为此赛道也有所变化。

2．竞赛命题

竞赛命题为：以重力势能驱动的自控行走小车越障竞赛。

设计一种小车，小车为三轮结构，其中一轮为转向轮，另外二轮为行进轮，(要求2个行进轮用激光切割加工且不超过8mm厚度的非金属板制作，要求行进轮轮毂与轮外缘之间至少有40mm的环形范围，这个范围将用于进行统一要求的设计和激光切割)，允许二行进轮中的一个轮为从动轮。小车应具有赛道障碍识别、轨迹判断及自动转向功能和制动功能，这些功能可由机械或电控装置自动实现，不允许使用人工交互遥控。

小车驱动、行走及转向的能量是根据能量转换原理，由给定重力势能转换而得到的。该给定重力势能由竞赛时使用质量为1Kg±5g的重锤获得，重锤由各学校自行准备，尺寸自定（比赛前由组委会统一称重，不符合规定的重锤由组委会提供，并在小车拆装和调试环节成绩中扣0.5分），要求砝码的可下降高度为400±2mm。重锤由小车承载，不允许从小车上掉落。图1为小车示意图。

电控装置：主控电路必须采用带单片机的电路，电路的设计及制作、检测元器件、电机（允许用舵机）及驱动电路自行选定。电控装置所用电源为5号碱性电池，电池自备，比赛时须安装到车上并随车行走。小车上安装的电控装置必须确保不能增加小车的行进能量。（小车驱动系）

允许竞赛小车具有制动功能，制动装置的控制和驱动方式自行确定。若采用机械能动力，其能量只能由重力势能转换而来，如果采用电能动力，则只能与转向驱动控制使用同一组电源。

3. 竞赛组织

四川赛区比赛分为初赛与决赛两个阶段。

参加四川赛区比赛初赛和决赛阶段的学生应为全国竞赛举办当年（2016年5月）正式注册在校的全省各类高等院校在校全日制本科生、专科生。学生的参赛资格由其所在学校学籍管理部门负责审核确认，赛区执委会负责复核。

初赛阶段参赛队名额不限，决赛阶段各学校参赛队名额由赛区组委会根据初赛阶段成绩确定。

3.1四川赛区初赛

四川赛区初赛由各参赛学校组织，四川赛区组委会安排巡视员全程监督比赛过程。参赛学生以小组为单位，按照竞赛命题的要求，自主设计、独立制作出参赛小车, 报名参加所在学校组织的四川赛区初赛赛场的比赛，并通过所在学校向组委会提交初赛成绩。

3.2四川赛区决赛

1）携带在本校制作完成的小车作品参赛。

2）报到时提交参赛作品的设计制作说明书，说明书分为上、中、下三册，上册内容包括：机械设计方案和零件加工工艺方案；中册包括：电路设计方案；下册包括：创业企划书（每册分别提交纸质版文件一式2份、电子版文件1份）。文件按竞赛秘书处发布的统一格式编写。

3）提交1份3分钟的视频，(格式要求： MPEG文件，DVD-PAL 4:3，24位，720 x576，25 fps，音频数据速率 448 kbps杜比数码音频 48KHz)，视频的内容是关于本队参赛作品赛前设计及制作过程的汇报及说明。

4）提交PPT文件 1份，内容是阐述小车的设计、制作方案、创业企划及体会。

3.3 方案文件要求

1）结构设计方案

完整性要求：小车装配图1幅、要求标注所有小车零件（A3纸1页）；

装配爆炸图1幅（所用三维软件自行选用， A3纸1页）；

传动机构展开图1幅（A3纸1页）；

设计说明书1-2页（A4）。

正确性要求：传动原理与机构设计计算正确，选材和工艺合理。

创新性要求：有独立见解及创新点。

规范性要求：图纸表达完整，标注规范；文字描述准确、清晰。

2）工艺设计方案

按照中批量（5000台/年）的生产纲领，自选作品小车上一个较复杂的零件，完成并提交工艺设计方案报告（A4，2－3页）。要求采用统一的方案文件格式（网上下载）。

3）电路设计方案

完整性要求：程序流程图1幅（A4纸1页）；

电路图1幅，要求标注所有电子元器件（A4纸1页）；

PCB板图1幅（A4纸1页）；

电路设计说明书1-2页（A4）。

正确性要求：控制原理与电路设计正确，器件选则合理。

创新性要求：有独立见解及创新点。

规范性要求：图纸表达完整，标注规范；文字描述准确、清晰。

4）创业企划书

按照中批量（5000台/年）对作品小车产品做创业企划书（A4，3－4页），内容包括工艺成本核算、生产成本分析以及综合成本分析，还包括市场预测分析、人力资源和工程管理可行性综合分析等。要求创业企划设计目标明确，文件完整，测算合理，表达清楚。采用统一的方案文件格式（网上下载）。

4. 竞赛项目III

4.1 方案文件的评分（满分20分，起评分为12分）

主要考察参赛学生能否综合运用所学的机械设计、工艺设计、成本分析知识，对给定的工程问题做出全面、系统、合理的分析并提出相应的设计方案。

1．参赛队针对命题所规定的技术要求，独立完成命题作品的设计和工艺分析；

2．参赛队按照赛区组委会发布的要求，报到当天向会务组提交设计说明书的打印纸质版一式2份，包括：机械设计方案和零件加工工艺方案；中册包括：电路设计方案；下册包括：创业企划书（每册分别提交纸质版文件一式2份、电子版文件1份）。每种方案文件的字数限制在A4纸2页以内（不含图纸）。

此项成绩记为IIIA1。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

12

IIIA1 ＝20 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

4.2 现场竞赛

4.2.1 验车入场

检录、取小车、赛道（台）抽签、准备进入赛道。

4.2.2 第一轮小车避障行驶竞赛（满分25分，起评分15分）

赛道宽度1.2米，形成长约12.4米宽约2.4米（不计赛道边缘道牙厚度）的环形赛道，其中两直线段长度为10米，两端外缘为曲率半径为1.2米的半圆形，中心线总长度约24米，见图2。赛道边缘设有高度为80mm的道牙挡板。赛道上间距及障碍墙（如图2所示），障碍墙高度约80mm，每个障碍墙从赛道一侧边缘延伸至超过中线125mm。在直赛道段设置有1段坡道，坡道由上坡道、坡顶平道和下坡道组成，上坡道的坡度3°，下坡道的坡度1.5°；坡顶高度30±2mm，坡顶长度为250±2mm。

图2赛道示意图

赛车需自行识别障碍墙并避让前行。竞赛时选手从出发线发车，小车的运行不允许采用任何遥控方式，小车通过车上安装的探测传感器进行道路路径判别，经随车单片机系统控制实现小车转向控制和制动（如果有）控制。

携带在本校制作完成的作品，在集中比赛现场，加载自行加工的标准势能重块（1Kg）和本校完成的主控电路板，在指定的赛道上（木质地板）进行比赛。小车出发时不准超过出发端线和赛道边界线，小车位置及角度自定，每队有2次机会，计算时取2次成绩中的最好成绩。

小车有效的绕障方法为：小车从赛道一侧越过一个障碍后，整体穿过赛道障碍墙且障碍墙不被撞倒（擦碰障碍，但没碰倒者，视为通过）；重复上述动作，直至小车停止。小车有效的运行距离为：停止时小车距出发线最远端与出发线之间的中心线长度。测量此距离，每米得2分，测量读数精确到毫米；每绕过一个障碍得8分（以小车整体越过赛道障碍墙为准）；多次绕过同1个障碍墙时只算1次，障碍墙被撞倒不得分；障碍墙未倒，但被移开也不得分。如果得分相同，则依据小车运行距离决定排名顺序，距离远者排名靠前；如果积分相同，小车运行距离又相等，则由小车完成比赛所用时间少者排名靠前。

小车启动方法：选手定位小车的位置与角度以后，使用竞赛统一制作的挡板挡在小车的前方，移开挡板后小车启动。启动时和启动后选手均不能再接触小车。

此项成绩记为IIIA2。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

10

IIIA2 ＝25 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

4.2.3 小车拆装和调试（满分10分，起评分6分）

小车拆装包括两个环节：小车障碍物间距调整和驱动轮轴拆装，共计40分钟。在40分钟内完成，则获得满分10分；超过40分钟，每延长1分钟，扣0.2分；超过60分钟，每延长1分钟，扣0.5分。

小车障碍物间距调整：在赛道上按照相邻障碍墙之间最小间距为1m的规则，抽签确定障碍墙的分布，摆放后划线确定各障碍的具体位置；小车赛道上的坡道位置和出发位置经现场公开抽签；再对自己的小车进行调机械拆装调试和控制系统电子调试，为后续的跑道竞赛做好准备。

驱动轮轴拆装：将小车驱动轮轴拆下，然后在轴上套一个塑料标记环，之后再装配还原。塑料标记环为直径为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm，可任选一种规格。

此项成绩记为IIIA3。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

4

IIIA3 ＝10 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

4.2.4小车行进轮的设计及激光切割（满分10分，起评分6分）

上交小车两个行进轮，由1名参赛队员参与竞赛，根据各队2个行进轮的具体尺寸，按照大赛规定的轮毂图样要求，在计算机上设计出行进轮的激光切割图样，绘制出行进轮的零件图，零件图上需标示出配合尺寸公差，并在激光切割机上，非金属板加工出2个行进轮。本项内容应在规定时间内完成，违规减分，逾时不能进入后续比赛。本项内容在规定时间内完成得满分，违规或延时完成者减分，不能完成者不得分。

评分方法：行进轮计时40分钟。在40分钟内完成，则获得满分10分；超过40分钟，每延长1分钟，扣0.2分；超过60分钟，每延长1分钟，扣0.5分。

此项成绩记为IIIA4。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

4

IIIA4 ＝10 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

4.2.5 主控电路板焊接及调试（满分10分，起评分6分）

第一轮比赛结束后，上交主控电路板。

由一名参赛队员参加，在事先准备好的（主控电路）PCB板上焊接所有的元器件，并完成调试，共计30分钟。在30分钟内完成，则获得满分10分；超过30分钟，每延长1分钟，扣0.2分；超过50分钟，每延长1分钟，扣0.5分，分数扣完即结束该项比赛。

各队3名队员一起，将2个新加工的行进轮和主控电路板安装到小车上，并完成调试。本项内容在30分钟内完成得满分。超过30分钟，每延长1分钟，扣0.2分；超过50分钟，每延长1分钟，扣0.5分。如果新制作的行进轮有问题，可申请使用原来的行进轮，每个扣3分，同时后续行驶竞赛得分扣除20%；如果主控电路板有问题，可申请使用原来的主控电路板，扣5分，同时后续行驶竞赛得分扣除20%；联调无法完成者不能进入后续比赛。

此项成绩记为IIIA5。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

4

IIIA5 ＝10 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

4.2.6第二轮小车避障行驶竞赛（满分25分，起评分15分）

与第一轮比赛的区别：抽签决定赛道上障碍墙的摆放位置，障碍墙高度约80mm，相邻障碍墙之间最小间距为1米。坡道位置位于直线赛道的1/3~2/3处，出发线在平赛道上，距离坡道起始位置大于1米，具体位置抽签决定（如图3所示）。

图3赛道示意图

携带用机电联合调试的小车进行比赛。规则同4.2.2。

此项成绩记为IIIA6。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

10

IIIA6 ＝25 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

5. 奖项分配

按不同参赛项目计算各队总成绩，按各项成绩之和由高到低，设一、二、三等奖，一等奖15%，二等奖20%，三等奖25%。

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与评奖，即不获奖。视为“未能完成比赛”的情况包括：

（1）小车不能启动；

（2）任一比赛环节弃权；

（3）严重安全事故、不遵守赛场纪律；

（4）参赛队员不符合参赛资格；

（5）参赛作品不符合竞赛主题要求；

（6）裁判专家组判定的其他情况。

奖项公布，进入30天异议期。

全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区组委会

2016.7.9