全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区选拔赛

2016年竞赛命题要求和评分细则

根据2016年度全国大学生工程训练综合能力竞赛组委会的竞赛命题和赛项安排的说明，四川赛区组委会决定2016年四川赛区全国选拔赛与第五届全国大学生工程训练综合能力竞赛命题保持一致。

四川赛区选拔赛的比赛成绩和排名将上报全国竞赛组委会，作为选拔全国决赛参赛队的参考。

1．竞赛主题

本届竞赛主题为：“无碳小车越障竞赛”。

要求各参赛队在各自学校按照赛区组委会发布的命题要求，自主独立设计并制作完成参赛作品的制作。在四川赛区集中比赛现场进行小车现场竞争性运行考核和指定内容的加工，并且每个参赛作品要提交相关的作品简介。

2．竞赛命题

2.1竞赛命题（项目I和II）为：以重力势能驱动的具有方向控制功能的自行小车（图1）。

设计一种小车，驱动其行走及转向的能量是根据能量转换原理，由给定重力势能转换来的。该给定重力势能由竞赛时使用质量为1Kg±5g的重锤获得，重锤由各学校自行准备，尺寸自定（比赛前由组委会统一称重，不符合规定的重锤由组委会提供，并在小车拆装和调试环节成绩中扣0.5分），要求砝码的可下降高度为400±2mm。重锤由小车承载，不允许从小车上掉落。

图1无碳小车示意图

要求小车行走过程中完成所有动作所需的能量均由此重力势能转换获得，不可使用任何其他的能量来源。

要求小车具有转向控制机构，且此转向控制机构具有可调节功能，以适应放有不同间距障碍物的竞赛场地。

要求小车为三轮结构，其中一轮为转向轮，另外二轮为行进轮，允许二行进轮中的一个轮为从动轮。具体设计、材料选用及加工制作均由参赛学生自主完成。

2.2竞赛命题（项目Ⅲ）为：以重力势能驱动的自控行走小车越障竞赛。（图2）

设计一种小车，小车为三轮结构，其中一轮为转向轮，另外二轮为行进轮，(要求2个行进轮用激光切割加工且不超过8mm厚度的非金属板制作，要求行进轮轮毂与轮外缘之间至少有40mm的环形范围，这个范围将用于进行统一要求的设计和激光切割)，允许二行进轮中的一个轮为从动轮。

小车应具有赛道障碍识别、轨迹判断及自动转向功能和制动功能，这些功能可由机械或电控装置自动实现，不允许使用人工交互遥控。小车驱动、行走及转向的能量是根据能量转换原理，由给定重力势能转换而得到的。该给定重力势能由竞赛时使用质量为1Kg±5g的重锤获得，重锤由各学校自行准备，尺寸自定（比赛前由组委会统一称重，不符合规定的重锤由组委会提供，并在小车拆装和调试环节成绩中扣5分），要求砝码的可下降高度为400±2mm。重锤由小车承载，不允许从小车上掉落。

图2 小车示意图

小车应具有赛道障碍识别和轨迹判断功能。规定控制电路必须采用带单片机的电路，具体的驱动控制电路的设计及制作、检测元器件和电机（允许用舵机）自行选定和完成。规定所用电源为5号碱性电池，电池自备，比赛时须安装到车上并随车行走。

允许竞赛小车具有制动功能，制动装置的控制和驱动方式自行确定。若采用机械能动力，其能量只能由重力势能转换而来，如果采用电能动力，则只能与转向驱动控制使用同一组电源。

3.竞赛组织

参加决赛阶段全国选拔赛的学生应为全国竞赛举办当年（2015年5月）正式注册在校的全省各类高等院校在校全日制本科学生。学生的参赛资格由其所在学校学籍管理部门负责审核确认，赛区执委会负责复核。

原则上每个学校参赛队名额为项目I（“S”型赛道竞赛）与项目II（“8”字型赛道竞赛）和项目III（环形赛道竞赛）各1个。各校报名参加全国选拔赛的代表队应从参加决赛阶段的代表队中遴选。

全国选拔赛根据比赛成绩对各校参赛队进行排名，作为参加“全国大学生工程训练综合能力竞赛”的四川省参赛队参考名单。四川赛区将选拔赛成绩和排名上报全国大学生工程训练综合能力竞赛组委会，按照比赛成绩和赛区参赛名额确定参加全国大学生工程训练综合能力竞赛决赛阶段比赛的四川赛区参赛队。

4.竞赛项目I：

经现场公开抽签，在±200～300mm范围内产生一个“S”型赛道第一轮障碍物间距变化值和变化方向。

竞赛小车在前行时能够自动绕过赛道上设置的障碍物，如图2。赛道宽度为2米，障碍物为直径20mm、高200mm的圆棒，沿赛道中线从距出发线1米处开始按间距1米摆放，摆放完成后，将偶数位置的障碍物按抽签得到的碍物间距变化值和变化方向进行移动（正值远离，负值移近），形成的即为竞赛时的赛道。以小车前行的距离和成功绕障数量来评定成绩，见图3。

图3无碳小车在重力势能作用下自动行走示意

4.1 验车入场

检录、取小车、赛道（台）抽签、准备进入赛道。

4. 2 小车拆装与调试（满分15分，起评分9分）

小车拆装与调试主要为障碍物间距调整，以完成时间计分。40分钟以内完成为满分10分。大于40分钟后按照延长时间扣分。不超过60分钟时，每延长1分钟，扣0.2分；超过60分钟后每延长1分钟扣0.5分。最低分0分。

小车障碍物间距调整：各参赛队根据现场公开抽取的障碍物间距，对自己的小车进行调整装配或修配，为后续的跑道竞赛做好准备。

此项成绩记为I1。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

6

I1 ＝15 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目I参赛队数-1

4. 3 赛道避障行驶竞赛（满分70分，起评分为42分）

小车有效的绕障方法为：小车从赛道一侧越过一个障碍后，整体穿过赛道中线且障碍物不被撞倒（擦碰障碍，但没碰倒者，视为通过）；重复上述动作，直至小车停止。小车有效的运行距离为：停止时小车距出发线最远端与出发线之间的垂直距离。测量此距离，每米得2分，测量读数精确到毫米；每绕过一个障碍得8分（以小车整体越过赛道中线为准），一次绕过2个或2个以上障碍时只算1个；多次绕过同1个障碍时只算1次，障碍物被撞倒不得分；障碍物未倒，但被完全推出定位圆区域（￠20 mm）也不得分。如果得分相同，则依据小车运行距离决定排名顺序，距离远者排名靠前。如果积分相同的多台小车均已运行到赛道终点，则依据重物下落剩余高度决定排名顺序，剩余高度大者排名靠前。

小车启动方法：选手定位小车的位置与角度以后，使用竞赛统一制作的挡板挡在小车的前方，移开挡板后小车启动。启动时和启动后选手均不能再接触小车。

此项成绩记为I2。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

28

I2＝70 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目I参赛队数-1

4.4 3D打印（满分15分，起评分为9分）

经抽签确定加工零件图形，本组每队派出一名队员，进行该零件的快速成型加工制作，规定加工时间60分钟，满分10分；超过60分钟后完成的，每延长5分钟，扣1分；延时超过1小时还没有完成任务的，得0分。选手在加工竞赛过程中有违规现象，每发现一处扣罚1分，情节严重者加罚，直至停止其比赛；制作质量不符合要求者，每发现一处扣罚1分。

此项成绩记为I3。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

6

I3＝15 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目I参赛队数-1

4.5 排名方法

各参赛队上述项目总得分进行排名，计算公式：

I=I1+I2+I3

4.6 取消排名的原则

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与排名，即不能作为四川省代表队参加全国竞赛。视为“未能完成比赛”的情况包括：

（1）小车不能启动；

（2）任一比赛环节弃权；

（3）严重安全事故、不遵守赛场纪律；

（4）参赛队员不符合参赛资格；

（5）参赛作品不符合竞赛主题要求；

（6）裁判专家组判定的其他情况。

5. 竞赛项目Ⅱ

竞赛场地在半张标准乒乓球台（长1525mm、宽1370mm）上，有3个障碍成“L”形放置， “L”形的长边在球台的中线上，（放置球台时“L”形的长边平行主看台方向，短边垂直且远离主看台），经现场公开抽签，在400～500mm范围内产生“L”形的长边值，在300±50mm范围内产生“L”形的短边值。

小车需绕中线上的两个障碍物按“8”字型轨迹运行，障碍物为直径20mm、长200mm的3个圆棒，圆棒中心分别放置在“L”形的3个端点上，以小车完成8字绕行圈数的多少来评定成绩，见图4

图4 竞赛项目二所用乒乓球台及障碍设置图

5. 1 验车入场

检录、取小车、赛道（台）抽签、准备进入赛道。

5.2 小车拆装与调试（满分15分，起评分为9分）

小车拆装与调试主要为障碍物间距调整，以完成时间计分。40分钟以内完成为满分10分。大于40分钟后按照延长时间扣分。不超过60分钟时，每延长1分钟，扣0.2分；超过60分钟后每延长1分钟扣0.5分。最低分0分。

小车障碍物间距调整：各参赛队根据现场抽取的障碍物间距对自己的小车进行调整装配或修配，为后续的跑道竞赛做好准备。

此项成绩记为II1。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

6

II1 ＝15 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目I参赛队数-1

5.3  赛道避障行驶竞赛（满分为70分，起评分为42分）

参赛时，要求小车以“8”字形轨迹交替绕过中线上2个障碍，保证每个障碍在“8”字形的一个封闭环内，同时不碰倒第3个障碍。每完成1个“8”字且成功绕过2个障碍，得12分。各队使用组委会统一提供的标准砝码参赛。出发点自定，每队小车运行2次，取2次成绩中最好成绩。

一个成功的“8”字绕障轨迹为：两个封闭图形轨迹和轨迹的两次变向交替出现，变向指的是：轨迹的曲率中心从轨迹的一侧变化到另一侧。比赛中，小车应重复上述动作，直至小车停止，结束比赛。小车绕障过程中每成功完成一个8字绕障得12分；小车擦碰障碍，障碍物未倒，也没将障碍物推出定位圆区域，视为通过。比赛中，小车需连续运行，直至停止。小车没有绕过障碍、碰倒障碍、将障碍物推出定位圆区域、砝码脱离小车、小车停止或小车掉下球台均视为本次比赛结束。

小车启动方法：选手定位小车的位置与角度以后，使用竞赛统一制作的挡板挡在小车的前方，移开挡板后小车启动。启动时和启动后选手均不能再接触小车。

此项成绩记为II2。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

28

II2＝70 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目II参赛队数-1

5.4 3D打印（满分15分，起评分为9分）

经抽签确定加工零件图形，零件图为小车上某一零件。本组每队派出一名队员，进行该零件的快速成型加工制作，规定加工时间60分钟，满分10分；超过60分钟后完成的，每延长5分钟，扣1分；延时超过1小时还没有完成任务的，不得分。选手在加工竞赛过程中有违规现象，每发现一处扣罚1分，情节严重者加罚，直至停止其比赛；制作质量不符合要求者，每发现一处扣罚1分。

此项成绩记为II3。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

6

II3＝15 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目II参赛队数-1

5.5 排名方法

各参赛队上述项目总得分进行排名，计算公式：

II=II1+II2+II3

5.6 取消排名的原则

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与排名，即不能作为四川省代表队参加全国竞赛。视为“未能完成比赛”的情况包括：

（1）小车不能启动；

（2）任一比赛环节弃权；

（3）严重安全事故、不遵守赛场纪律；

（4）参赛队员不符合参赛资格；

（5）参赛作品不符合竞赛主题要求；

（6）裁判专家组判定的其他情况。

6. 竞赛项目III

赛道宽度1.2米，形成长约12.4米宽约2.4米（不计赛道边缘道牙厚度）的环形赛道，其中两直线段长度为10米，两端外缘为曲率半径为1.2米的半圆形，中心线总长度约24米，见图2。赛道边缘设有高度为80mm的道牙挡板。赛道上间隔不等（随机）设置多个障碍墙，障碍墙高度约80mm，相邻障碍墙之间最小间距为1米，每个障碍墙从赛道一侧边缘延伸至超过中线125mm。在直赛道段设置有1段坡道，坡道由上坡道、坡顶平道和下坡道组成，上坡道的坡度3°，下坡道的坡度1.5°；坡顶高度30±2mm，坡顶长度为250±2mm。坡道位置位于直线赛道的1/3~2/3处，出发线在平赛道上，距离坡道起始位置大于1米，具体位置抽签决定。以小车行走的直线距离、成功避让的障碍墙数量、以及用时多少来综合计算比赛成绩。

图5 竞赛项目III直线赛道及障碍设置示意图

6.1 验车入场

检录、取小车、赛道（台）抽签、准备进入赛道。

6.2 小车拆装与调试（满分15分，起评分为9分）

小车拆装与调试主要根据抽签获得的坡道位置、出发线位置和障碍墙分布来进行机械拆装调试和控制系统电子调试，以完成时间计分。40分钟以内完成为满分10分。大于40分钟后按照延长时间扣分。不超过60分钟时，每延长1分钟，扣0.2分；超过60分钟后每延长1分钟扣0.5分。最低分0分。

相邻障碍墙之间最小间距为1米，每个障碍墙从赛道一侧边缘延伸至超过中线100~150mm。坡道由上坡道、坡顶平道和下坡道组成，上坡道的坡度3°，下坡道的坡度1.5°，坡顶高度30mm，长度为250mm。

此项成绩记为III1。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

6

III1 ＝15 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

6.3  赛道避障行驶竞赛（满分为70分，起评分为42分）

携带经过拆装调试的小车，在集中比赛现场，加载自行加工的标准势能重块（1Kg）和本校完成的主控电路板，在指定的赛道上（木质地板）进行比赛。出发端线距第一个障碍、障碍墙分布和坡道位置均为抽签获得。小车出发时不准超过出发端线和赛道边界线，小车位置及角度自定，每队有2次机会，计算时取2次成绩中的最好成绩。

小车有效的绕障方法为：小车从赛道一侧越过一个障碍后，整体穿过赛道中线且障碍物不被撞倒（擦碰障碍，但没碰倒者，视为通过）；重复上述动作，直至小车停止。小车有效的运行距离为：停止时小车距出发线最远端与出发线之间的中心线长度。测量此距离，每米得2分，测量读数精确到毫米；每绕过一个障碍得8分（以小车整体越过赛道障碍墙为准）；多次绕过同1个障碍时只算1次，障碍墙被撞倒不得分；障碍墙未倒，但被移开也不得分。如果得分相同，则依据小车运行距离决定排名顺序，距离远者排名靠前；如果积分相同，小车运行距离又相等，则由小车完成比赛所用时间少者排名靠前。

小车启动方法：选手定位小车的位置与角度以后，使用竞赛统一制作的挡板挡在小车的前方，移开挡板后小车启动。启动时和启动后选手均不能再接触小车。

此项成绩记为III2。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

28

III2＝70 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

6.4 激光加工（满分15分，起评分为9分）

经抽签确定加工零件图形，零件图为小车上某一零件。本组每队派出一名队员，进行该零件的3D打印加工制作，规定加工时间60分钟，满分10分；超过60分钟后完成的，每延长5分钟，扣1分；延时超过1小时还没有完成任务的，不得分。选手在加工竞赛过程中有违规现象，每发现一处扣罚1分，情节严重者加罚，直至停止其比赛；制作质量不符合要求者，每发现一处扣罚1分。

此项成绩记为III3。根据各队的得分，按从高到低排列名次，按下列公式计算各队此项成绩：

6

III3＝15 - ───────── ×（本队名次- 1）

项目III参赛队数-1

6.5 排名方法

各参赛队上述项目总得分进行排名，计算公式：

III=III1+III2+III3

6.6 取消排名的原则

各参赛队在比赛过程中如“未能完成比赛”，则不参与排名，即不能作为四川省代表队参加全国竞赛。视为“未能完成比赛”的情况包括：

（1）小车不能启动；

（2）任一比赛环节弃权；

（3）严重安全事故、不遵守赛场纪律；

（4）参赛队员不符合参赛资格；

（5）参赛作品不符合竞赛主题要求；

（6）裁判专家组判定的其他情况。

全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区组委会

2016.7.9